# Diagrama de Conexiones y Pinout Ampliado – Proyecto AquaSense IoT (V3)

Este documento contiene las especificaciones actualizadas de asignación de pines (Pinout) y la arquitectura eléctrica para el sistema automatizado de control y monitoreo de agua basado en el microcontrolador ESP32. Esta versión integra capacidades activas de control de flujo y lectura ambiental mediante la adición de una electroválvula, un módulo relé y un sensor de humedad de suelo.

## 1. Tabla Completa de Conexiones y Distribución de Pines

| Componente | Pin del Componente | Pin en el ESP32 | Alimentación Externa | Descripción / Notas Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor de Flujo (YF-S201) | Amarillo (Señal) | GPIO 4 | No aplica | Entrada digital configurada con interrupción externa (attachInterrupt). |
| Sensor de Flujo (YF-S201) | Rojo (VCC) | VIN / 5V | No aplica | Requiere 5V directos del USB para estabilizar las lecturas del caudalímetro. |
| Sensor de Flujo (YF-S201) | Negro (GND) | GND | No aplica | Tierra común del circuito. |
| Pantalla OLED 0.96" (I2C) | SCL (Clock) | GPIO 22 | No aplica | Línea de reloj de hardware del bus I2C nativo. |
| Pantalla OLED 0.96" (I2C) | SDA (Data) | GPIO 21 | No aplica | Línea de datos de hardware del bus I2C nativo. |
| Pantalla OLED 0.96" (I2C) | VCC | 3V3 | No aplica | Alimentación lógica del display. |
| Pantalla OLED 0.96" (I2C) | GND | GND | No aplica | Tierra común del circuito. |
| Módulo Relé 5V | IN (Señal) | GPIO 25 | No aplica | Salida digital para activar/desactivar la bobina del relé. |
| Módulo Relé 5V | VCC | VIN / 5V | No aplica | Alimentación para el circuito electromecánico del relé (5V). |
| Módulo Relé 5V | GND | GND | No aplica | Tierra común del circuito. |
| Sensor de Humedad de Suelo | AO (Salida Analógica) | GPIO 34 | No aplica | Conectado al bloque ADC1, seguro de operar de forma simultánea con el Wi-Fi. |
| Sensor de Humedad de Suelo | VCC | 3V3 | No aplica | Alimentación regulada del sensor. |
| Sensor de Humedad de Suelo | GND | GND | No aplica | Tierra común del circuito. |
| Electroválvula 12V (1/2") | Terminal 1 | No aplica | Positivo (+12V DC) | Se conecta pasando primero a través del pin Común (COM) del Relé. |
| Electroválvula 12V (1/2") | Terminal 2 | No aplica | Negativo (GND Externa) | Retorno directo a la fuente externa de 12V. El pin Normalmente Abierto (NO) del relé cierra este lazo. |

## 2. Consideraciones Críticas de Hardware y Seguridad Eléctrica

- Aislamiento de Potencia (Línea de 12V): El ESP32 opera estrictamente a 3.3V y sus pines no toleran corrientes altas ni voltajes superiores. La electroválvula de 12V debe energizarse mediante una fuente de poder externa independiente. El módulo relé actúa como un interruptor aislado que protege los pines lógicos de cualquier retorno o sobrecarga.

- Configuración del Relé: El cable de voltaje positivo (+12V) de la fuente externa debe fijarse en el terminal COM (Común) del bloque de salida del relé. El polo positivo de la electroválvula se acopla al terminal NO (Normalmente Abierto). Con este esquema, la válvula solo consumirá corriente y se abrirá cuando el ESP32 mande un pulso alto (HIGH) al GPIO 25.

- Inmunidad ante el uso de Wi-Fi: El pin GPIO 34 ha sido seleccionado minuciosamente para el sensor de humedad analógico. Al formar parte del convertidor analógico-digital 1 (ADC1) del ESP32, permite realizar muestreos de datos limpios, estables y continuos sin verse afectado por las transmisiones de datos de la antena Wi-Fi del microcontrolador (a diferencia del bloque ADC2 que queda inhabilitado al iniciar funciones de red).

Este código configura el ESP32 para leer el sensor de flujo mediante interrupciones, tomar la lectura analógica del sensor de humedad, controlar la electroválvula a través del relé y levantar un servidor web local interactivo ( ESPAsyncWebServer) que se actualiza en tiempo real de forma asíncrona mediante AJAX.

### Librerías Necesarias

Antes de subir el código, asegúrese de instalar las siguientes librerías desde el Gestor de Librerías de Arduino IDE:

- ESPAsyncWebServer(por H網絡/me-no-dev)

- AsyncTCP(requerida por el servidor web en el ESP32)

- Adafruit SSD1306yAdafruit GFX (para controlar la pantalla OLED)

#include <WiFi.h>

#include <ESPAsyncWebServer.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// --- CONFIGURACIÓN DE RED WI-FI ---

const char* ssid     = "TU_NOMBRE_DE_RED";     // Reemplaza con tu red Wi-Fi

const char* password = "TU_CONTRASEÑA_RED";    // Reemplaza con tu contraseña

// --- CONFIGURACIÓN DE HARDWARE (PINOUT) ---

#define PIN_SENSOR_FLUJO  4

#define PIN_RELE_VALVULA 25

#define PIN_HUMEDAD      34

// Configuración OLED (I2C nativo: SDA=21, SCL=22)

#define ANCHO_PANTALLA 128

#define ALTO_PANTALLA   64

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// --- VARIABLES GLOBALES ---

volatile int pulsosSensor = 0;

float tasaFlujoL_min      = 0.0;

float volumenTotal_Litros = 0.0;

int porcentajeHumedad     = 0;

bool estadoValvula        = false; // false = Cerrada, true = Abierta

unsigned long tiempoAnterior = 0;

const unsigned long intervaloMuestreo = 1000; // 1 segundo

// Servidor Web asíncrono en el puerto 80

AsyncWebServer server(80);

// --- RUTINA DE INTERRUPCIÓN (ISR) ---

// Incrementa los pulsos del caudalímetro de forma inmediata en segundo plano

void IRAM_ATTR contarPulsos() {

pulsosSensor++;

}

// --- CÓDIGO HTML / INTERFAZ WEB INTERACTIVA ---

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=device-width, initial-scale=1.0">

<title>AquaSense IoT - Panel de Control</title>

<style>

body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; background-color: #f4f7f6; margin: 0; padding: 20px; }

.container { max-width: 600px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); }

h1 { color: #0288d1; }

.card { background: #e1f5fe; padding: 15px; margin: 10px 0; border-radius: 8px; font-size: 1.2rem; }

.btn { padding: 12px 24px; font-size: 1rem; border: none; border-radius: 6px; cursor: pointer; font-weight: bold; }

.btn-on { background-color: #4caf50; color: white; }

.btn-off { background-color: #f44336; color: white; }

</style>

<script>

// Actualización asíncrona de datos vía AJAX cada segundo

setInterval(function() {

fetch('/datos').then(response => response.json()).then(data => {

document.getElementById('flujo').innerText = data.flujo.toFixed(2) + " L/min";

document.getElementById('total').innerText = data.total.toFixed(2) + " Litros";

document.getElementById('humedad').innerText = data.humedad + " %";

let btn = document.getElementById('btnValvula');

if(data.valvula) {

btn.innerText = "CERRAR VÁLVULA";

btn.className = "btn btn-off";

} else {

btn.innerText = "ABRIR VÁLVULA";

btn.className = "btn btn-on";

}

});

}, 1000);

function conmutarValvula() {

fetch('/toggle');

}

</script>

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>AquaSense IoT</h1>

<p>Monitoreo y Automatización del Recurso Hídrico</p>

<div class="card">Flujo Actual: <strong id="flujo">0.00 L/min</strong></div>

<div class="card">Consumo Acumulado: <strong id="total">0.00 Litros</strong></div>

<div class="card">Humedad del Suelo: <strong id="humedad">0 %</strong></div>

<br>

<button id="btnValvula" class="btn btn-on" onclick="conmutarValvula()">ABRIR VÁLVULA</button>

</div>

</body>

</html>

)rawliteral";

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configuración de Pines

pinMode(PIN_SENSOR_FLUJO, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_RELE_VALVULA, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELE_VALVULA, LOW); // Electroválvula inicialmente cerrada

// Adjuntar interrupción externa en el flanco de subida (RISING)

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SENSOR_FLUJO), contarPulsos, RISING);

// Inicialización de Pantalla OLED

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("Fallo al iniciar SSD1306 OLED"));

}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0,0);

display.println("Iniciando AquaSense...");

display.display();

// Conexión Wi-Fi

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConectado a la red Wi-Fi.");

Serial.print("Dirección IP local: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// --- CONFIGURACIÓN DE RUTAS DEL SERVIDOR WEB ---

// Ruta principal: Entrega el código HTML

server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

request->send_P(200, "text/html", index_html);

});

// Ruta JSON: Entrega las variables dinámicas en formato estructurado

server.on("/datos", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

String json = "{";

json += "\"flujo\":" + String(tasaFlujoL_min) + ",";

json += "\"total\":" + String(volumenTotal_Litros) + ",";

json += "\"humedad\":" + String(porcentajeHumedad) + ",";

json += "\"valvula\":" + String(estadoValvula ? "true" : "false");

json += "}";

request->send(200, "application/json", json);

});

// Ruta de Control: Conmuta el estado de la electroválvula

server.on("/toggle", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

estadoValvula = !estadoValvula;

digitalWrite(PIN_RELE_VALVULA, estadoValvula ? HIGH : LOW);

request->send(200, "text/plain", "OK");

});

server.begin(); // Iniciar servidor web

}

void loop() {

unsigned long tiempoActual = millis();

// Cálculo analítico e iterativo cada 1 segundo

if (tiempoActual - tiempoAnterior >= intervaloMuestreo) {

// 1. Procesar sensor de flujo

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SENSOR_FLUJO)); // Pausar interrupción momentáneamente

// Frecuencia de pulsos (Hz) = pulsos en 1 segundo

// Según la hoja técnica del YF-S201: Frecuencia (Hz) = 7.5 * Q (donde Q es L/min)

tasaFlujoL_min = ((float)pulsosSensor / 7.5);

// Calcular el volumen parcial consumido en este segundo (L/s) y acumularlo

volumenTotal_Litros += (tasaFlujoL_min / 60.0);

pulsosSensor = 0; // Reiniciar cuenta de pulsos para el siguiente ciclo

tiempoAnterior = tiempoActual;

// Reactivar interrupción del sensor

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SENSOR_FLUJO), contarPulsos, RISING);

// 2. Leer sensor de humedad del suelo

int lecturaADC = analogRead(PIN_HUMEDAD);

// Mapeo inverso: 4095 en ESP32 suele ser aire seco (0%) y 1500 suelo totalmente saturado (100%)

// Nota: Calibrar estos valores según las lecturas en tu entorno real.

porcentajeHumedad = map(lecturaADC, 4095, 1200, 0, 100);

porcentajeHumedad = constrain(porcentajeHumedad, 0, 100); // Forzar límites de 0 a 100%

// 3. Lógica Automática de Seguridad (Opcional)

// Ejemplo: Si el suelo ya está demasiado húmedo (>85%), cerramos la válvula de inmediato

if (porcentajeHumedad > 85 && estadoValvula) {

estadoValvula = false;

digitalWrite(PIN_RELE_VALVULA, LOW);

}

// 4. Actualizar la pantalla física OLED

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.println("--- AQUASENSE IoT ---");

display.printf("Flujo: %.2f L/min\n", tasaFlujoL_min);

display.printf("Total: %.2f Litros\n", volumenTotal_Litros);

display.printf("Humedad: %d %%\n", porcentajeHumedad);

display.printf("Valvula: %s\n", estadoValvula ? "ABIERTA" : "CERRADA");

display.setCursor(0, 55);

display.print("IP: "); display.print(WiFi.localIP());

display.display();

// Debug por consola serial

Serial.printf("Flujo: %.2f L/m | Acumulado: %.2f L | Humedad: %d %%\n", tasaFlujoL_min, volumenTotal_Litros, porcentajeHumedad);

}

}

### Explicación de los pilares del código:

- IRAM_ATTR contarPulsos(): Es una rutina que se ejecuta de forma prioritaria en la memoria RAM del procesador cada vez que la turbina del caudalímetro genera un cambio de estado de bajo a alto. Garantiza exactitud matemática absoluta.

- index_html[] PROGMEM: El código HTML de la interfaz gráfica se almacena directamente en la memoria Flash del ESP32 para liberar memoria RAM. Implementa llamadas fetch()automáticas mediante JavaScript que solicitan el estado en formato JSON sin necesidad de refrescar o parpadear la página del usuario.

- Mapeo Seguro ( map) : Los sensores analógicos resistivos o capacitivos de humedad entregan valores entre 0y 4095. El código incluye una función de inversión para transformar la medición cruda en un valor intuitivo del 0%(seco) al 100%(húmedo).